###### 1. TOM I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | Budowa magazynu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| KATEGORIA: | XVIII – budynki przemysłowe: obiekty magazynowe |  |
| ADRES: | 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 3, gmina Piątnica |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: | Jednostka ewidencyjna: 200705_2 Piątnica | Obręb ewidencyjny: 0030 Piątnica Poduchowna |
|  | Dz. nr geod. 103 i część dz. nr geod. 100/2, 102, 104/1 | 200705_2.0030.103, 200705_2.0030.104/1, 200705_2.0030.100/2 200705_2.0030.102 |
| INWESTOR: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY 18-421 Piątnica, ul. Forteczna 3 tel. cent.: (0-86) 215 64 00; fax:(0-86) 215 64 03 e-mail: piatnica@piatnica.com.pl |  |
| BIURO PROJEKTOWE: | Pracownia Projektowania Budowlanego „PROKON” 15-668 Białystok, ul. Upalna 88 lok. 15 tel./fax: 85 6546960 P.P.U. Delta Projekt Paweł Aleksandrowicz 15-365 Białystok , ul. Tęczowa 1, e-mail deltaprojekt@deltaprojekt.com.pl kom.: +48 601 362 337; tel./fax: 85 7451033 |  |

| Zespół autorski: |  |  | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Projektant: | mgr inż. arch. Paweł Aleksandrowicz nr uprawnień proj. BŁ/2/97 |  |
|  | Sprawdzający: | mgr inż. arch. Anna Maziewska nr uprawnień proj. Bł-PdOKK/101/2007 |  |
| Konstrukcje | Projektant: | mgr inż. Jarosław Szaciło nr uprawnień proj. BŁ/336/89 |  |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Piotr Szaciło nr uprawnień proj. PDL/001/POOK/14 |  |
| Instalacje sanitarne | Projektant: | mgr inż. Sylwia Kozłowska-Kaliś nr upr. proj. PDL/0092/PWOS/04 |  |
| Instalacje elektryczne | Projektant: | mgr inż. Janusz Topolski nr upr. proj. BŁ/05/01 |  |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Jerzy Jan Topolski nr upr. proj. PDL/0098/PWBE/19 |  |
| DATA WYKONANIA: |  | Białystok 15.06.2023 r |  |

Spis zawartości:

|  |  | Rodzaj opracowania | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tom I | Projekt zagospodarowania terenu |  |
|  | - | Oświadczenie o sporządzeniu projektu | 3 |
|  | - | Projekt zagospodarowania terenu - część opisowa | 4-16 |
|  | - | Projekt zagospodarowania terenu - część rysunkowa | 17-19 |
|  | - | Uprawnienia i zaświadczenia z izb | 20-36 |
| 2. | Tom II | Projekt architektoniczno-budowlany |  |
|  | - | Projekt architektoniczno-budowlany - część opisowa | 1-22 |
|  | - | Projekt architektoniczno-budowlany - część rysunkowa | 23-34 |
| 3. | Warunki ochrony przeciwpożarowej |  |  |
|  | - | Warunki ochrony przeciwpożarowej - część opisowa | 35-52 |
|  | - | Warunki ochrony przeciwpożarowej - część rysunkowa | 52-56 |
| 4. | Załączniki |  |  |
|  | - | Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 1-9 |
|  | - | Decyzja nr GPT.6730.115.2022 o ustaleniu warunków zabudowy z dn. 14.10.2022 | 10-16 |
|  | - | Mapa do celów projektowych | 17 |

# Oświadczenie

Oświadczam, że przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu:

Budowa magazynu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym,

zlokalizowany w:  18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 3, jednostka ewidencyjna: Piątnica, obręb ewidencyjny: Piątnica Poduchowna.  dz. nr geod. 103 i część dz. nr geod. 100/2, 102, 104/1,

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Zespół autorski: |  |  | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Projektant: | mgr inż. arch. Paweł Aleksandrowicz nr uprawnień proj. BŁ/2/97 |  |
|  | Sprawdzający: | mgr inż. arch. Anna Maziewska nr uprawnień proj. Bł-PdOKK/101/2007 |  |
| Konstrukcje | Projektant: | mgr inż. Jarosław Szaciło nr uprawnień proj. BŁ/336/89 |  |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Piotr Szaciło nr uprawnień proj. PDL/001/POOK/14 |  |
| Instalacje sanitarne, wentylacja | Projektant: | mgr inż. Sylwia Kozłowska-Kaliś nr upr. proj. PDL/0092/PWOS/04 |  |
| Instalacje elektryczne | Projektant: | mgr inż. Janusz Topolski nr upr. proj. BŁ/05/01 |  |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Jerzy Jan Topolski nr upr. proj. PDL/0098/PWBE/19 |  |
| DATA WYKONANIA: |  | Białystok 15.06.2023 r |  |

1. TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

# Spis treści

Oświadczenie	3

Spis treści	4

I	OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

I.1	Dane ogólne	5

I.2	Podstawa opracowania	5

I.3	Przedmiot zamierzenia budowlanego	5

I.4	Istniejący stan zagospodarowania terenu	5

I.5	Istniejąca infrastruktura techniczna	7

I.6	Istniejące warunki gruntowe	7

I.7	Roboty rozbiórkowe	8

I.8	Projektowane zagospodarowanie terenu	8

I.9	Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury technicznej	9

I.10	Analiza projektowanego zamierzenia w odniesieniu do decyzji nr GPT.6730.115.2022 o ustaleniu warunków zabudowy z dn. 14.10.2022r.	11

I.11	Wytyczne realizacji	11

I.12	Projektowane roboty drogowe	12

I.13	Zestawienie powierzchni	13

I.14	Informacja o ochronie terenu	13

I.15	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	14

I.16	Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	14

I.17	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  i ich otoczenia	14

I.18	Część rysunkowa	16

- Część rysunkowa

| Nr ark.: | Nazwa: | Skala: | Strona: |
| --- | --- | --- | --- |
| Z01 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 | 17 |
| Z02 | Zagospodarowanie terenu – uszczegółowienie | 1:250 | 19 |
| Z02 | Obszar oddziaływania obiektu – rzut | 1:500 | 18 |
| Z03 | Obszar oddziaływania obiektu – przekrój P1 | 1:250 | 19 |

- Uprawnienia i zaświadczenia z izb

|  | Uprawnienia i zaświadczenia z izb |  | 20-36 |
| --- | --- | --- | --- |

# OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Dane ogólne

TEMAT:	Budowa magazynu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym

ADRES: 	Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica Jednostka ewidencyjna -  200705_2 Piątnica; Obręb ewidencyjny: 0030 Piątnica Poduchowna, dz. nr geod. 103 i część dz. nr geod. 100/2, 102, 104/1

INWESTOR:	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy,18-421 Piątnica ul. Forteczna 3,

STADIUM:        Projekt budowlany

# Podstawa opracowania

  - Zlecenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy  na wykonanie projektu

  - Uzgodnienia z inwestorem

  - Inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych

  - Obowiązujące normy i przepisy

  - Decyzja nr GPT.6730.115.2022 o ustaleniu warunków zabudowy z dn. 14.10.2022

  - Decyzja  nr 288/2022 z dn. 20.07.2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą: rozbudowę istniejącego budynku magazynowo – produkcyjnego o Centrum Badawczo-Rozwojowe wraz z infrastrukturą techniczną, oraz układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu (parking na 18 miejsc postojowych) w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr 101, 102,  i cz. dz. 100/2 i 469, obręb ewidencyjny 0030 Piątnica Poduchowna, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica

# Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest projekt budowy budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną, oraz układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu. Magazyn zawiera regały wysokiego składowania paletowego wraz z systemem układnic i przenośników, przeznaczony będzie do przechowywania opakowań produktów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. w Piątnicy. Nowoprojektowany obiekt będzie przylegał od strony wschodnio-północnej do budynku magazynowo-produkcyjnego Centrum Badawczo Rozwojowego i oddzielony będzie od niego ścianą oddzielenia pożarowego. Budynek Centrum Badawczo Rozwojowego jest na etapie budowy na podstawie decyzji nr 288/2022 z 30 lipca 2022r. Od strony północno-zachodniej obiekt będzie przylegał do starego budynku magazynowego Spółdzielni Mleczarskiej i oddzielony będzie od niego ścianą oddzielenia pożarowego. Zakres  inwestycji obejmuje także budowę infrastruktury technicznej w postaci doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej technologicznej doziemnej oraz zagospodarowanie terenu bezpośrednio wokół nowobudowanego magazynu. Także poza zakresem opracowania znajdują się pozostałe instalacje podziemnej infrastruktury technicznej, które zostaną zbudowane/przebudowane wg odrębnego opracowania.

Projektowana budowa stanowić będzie całość technologiczną z istniejącymi obiektami Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. Funkcjonować będzie w oparciu o budynki produkcyjne, magazynowe, socjalne biurowe oraz techniczne zlokalizowane od południowej strony. Korzystać będzie z technologii istniejącego zakładu. Budynki te stanowią jeden zespół produkcyjny, podzielony na strefy pożarowe.

# Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowany obiekt znajdować się będzie na terenie o charakterze przemysłowo-składowym,  należącym do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, w północno-zachodnim fragmencie posesji. Budynek zostanie zbudowany bezpośrednio przy wschodnio-północnej ścianie budynku magazynowo-produkcyjnego Centrum Badawczo Rozwojowego i przy północno-zachodniej ścianie istniejącego budynku magazynowego.

Działki 101 i 102 są obecnie wykorzystywane pod plac manewrowy i składowy na potrzeby budowy Centrum Badawczo Rozwojowego. Nawierzchnie od strony północnej i wschodniej utwardzone zostały kostką jezdną betonową. Na działkach 101 i 102, poza obszarem przedmiotowego opracowania, w gruncie zostały już ułożone przewody doziemne kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami zbiorczymi, został wykonany podziemny gazociąg gazu metanowego i gazociąg gazu pofermentcyjnego. Wzdłuż północnej granicy działki nr 102 i 103 przebiega utwardzona droga gminna – ulica Zielona (dz. nr 140). Dostęp do tych działek inwestora zapewniony jest istniejącym zjazdem z ulicy Zielonej.  Spadek terenu  w kierunku zachodnim na działkę inwestora nr 101, gdzie w zachodnim końcu zainstalowano wpusty deszczowe wyłapujące wody opadowe.

Natomiast części działek  nr 100/2 i 104/1, na których projektuje się obiekt są w pełni zagospodarowane i uzbrojone w infrastrukturę techniczną. W miejscu planowanej rozbudowy teren jest utwardzony nawierzchnią z kostek betonowych. Teren od strony południowo wschodniej jest intensywnie zabudowany obiektami o charakterze przemysłowo-magazynowym spółdzielni mleczarskiej.

Budynek produkcyjno-magazynowy Centrum Badawczo rozwojowego bezpośrednio, przy którym  powstanie projektowany obiekt znajduje się w fazie budowy.  Posiada trzy kondygnacje o charakterze magazynowo-produkcyjnym Poziomy kondygnacji (posadzki, stropów i dachu) znajdują się na jednakowych poziomach jak w pozostałych otaczających budynkach spółdzielni Mleczarskiej. W poziomie przyziemia, przestrzeń pomiędzy istniejącą częścią, a obecnie budowaną jest niezabudowana - podcień, a wyższe kondygnacje są nadwieszone i oparte na żelbetowych słupach i ścianach, umożliwiając w ten sposób dojście do projektowanego budynku. Budowany obiekt posiada konstrukcję, fundamentowanie i przejścia przygotowane pod planowaną dobudowę.

Nowoprojektowana część zostanie oddzielona od budowanej ścianą oddzielenia pożarowego a połączenia z obiektem zapewnione będą poprzez drzwi i bramy o odpowiedniej odporności ogniowej.

Budynek CBR składa się zasadniczo z trzech części; magazynowej oraz technicznej na poziomie piwnic -3,56m, części produkcyjnej i badawczej na poziomie +0,00m i +5,18m. W przestrzeni trzeciej kondygnacji, części południowej przewidziano antresolę do obsługi urządzeń technologicznych. Przy ścianie oddzielenia pożarowego (północno wschodniej) wykonane zostaną dwie wydzielone klatki schodowe stanowiące drogę ewakuacji z poziomów CBR jak również dostępne będą z projektowanego budynku. Całość stanowi zwartą bryłę o wysokości +17,3 m.p.p.t. od poziomu terenu przy głównym wejściu do wierzchu ściany attykowej. Obiekt zamyka się w obrysie na planie nieregularnego czworokąta o wymiarach 65,9x21,65x78,52x37,04m. Poziom parteru ±0,00=114,25m.n.p.m jest równy z poziomem parteru projektowanego budynku. Konstrukcja nośna CBR - żelbetowa płytowo-słupowa, ściany nośne, słupy i stropy żelbetowe wylewane na budowie. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych / pustaków działowych, obustronnie otynkowane. Dach płaski, żelbetowy ocieplony zostanie płytami PIR układanymi ze spadkiem ok. 2,5 – 4,7 % i pokryty papą lub membraną. Obudowa zewnętrzna ścian z płyt warstwowych oraz płyt XPS pokrytych tynkiem cienkowarstwowym w poziomie piwnic. Kolorystyka materiałów użytych na elewacji nawiązuje do istniejących obiektów –utrzymana w odcieniach szarości. Klatki schodowe żelbetowe monolityczne, obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi o odporności ogniowej oraz wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu zgodnie z § 245. WT. Budynek został podzielony na dwie strefy PM z jednokondygnacyjną strefą magazynową w piwnicy oraz dwukondygnacyjną strefą produkcyjno-badawczą zlokalizowaną na parterze oraz piętrze.

Drugim budynkiem bezpośrednio sąsiadującym z projektowanym jest magazyn od strony południowo wschodniej. Składa się z kondygnacji naziemnej przeznaczonej w całości na magazyn papieru i opakowań oraz części piwnicznej. W części piwnicznej znajdują się pomieszczenia magazynowe, pralnia oraz pomieszczenie socjalne magazynierów. W północnym narożniku piwnic zlokalizowano wydzielone pożarowo pomieszczenia stacji transformatorowej z rozdzielnią średniego napięcia, transformatorem o mocy 2x1000 kVA i rozdzielnią niskiego napięcia.  Do hali od zachodniej strony przylega bezpośrednio jednokondygnacyjny magazyn oraz na fragmencie dwukondygnacyjny budynek zawierający pomieszczenia magazynowe i techniczne. Wysokość całego budynku wynosi 11,5m, ponad poziom parteru. Natomiast poziom otaczającego terenu znajduje się poniżej parteru: -1,20 od strony północnej do –3,60 od strony południowej, gdzie znajduje się wejście i wjazd do części piwnicznej. Budynek na planie prostokąta o wymiarach 46,6 x 18,4 m. Poziom parteru istniejącej hali  ±0,00=114,25m.n.p.m jest równy z poziomem parteru projektowanego budynku. Konstrukcja nośna hali magazynowej to stalowa rama składająca się z teowych słupów, kratowych dźwigarów, płatwi z zetowników zimnogiętych i rygli ściennych z rur kwadratowych. Obudowa zewnętrzna hali z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. Dach ponad całym budynkiem jednospadowy, wykonany z blachy trapezowej ocieplony wełną mineralną i pokryty papą termozgrzewalną.  Cokoły żelbetowe. Strop nad częścią piwniczną stanowi płyta monolityczna żelbetowa. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe murowane ocieplone styropianem gr. 10 cm metodą lekko-mokrą plus wyprawa tynkowa. Klatka schodowa prowadząca do kondygnacji piwnicznej do wyjścia na zewnątrz żelbetowa, wydzielona przeciwpożarowo. Główne istniejące wejście do hali magazynowej od strony północnej lub przez klatkę schodową od strony południowej. Dodatkowo przy wejściach umieszczono otwory bramowe. Istniejący budynek można podzielić na zasadnicze dwie części funkcjonalne: magazyn papieru opakowań znajdujący się na poziomie 0,00 (powiązany funkcjonalnie z istniejącym magazynem opakowań) oraz magazyn techniczny, z pomieszczeniami technicznymi, pralnią i trafostacją na poziomie –3,60. Istniejący magazyn papieru i opakowań wydzielony jest od pozostałych powierzchni ścianami i stropem  oddzielenia pożarowego REI 240.

Główne wjazdy na teren zakładu i dojścia zapewnione są bezpośrednio z ulicy Fortecznej. Dodatkowy zjazd zlokalizowany jest po przeciwnej stronie działki - do ulicy Zielonej – spełniający także rolę drogi pożarowej. Droga zakładowa przebiega wokół istniejących budynków produkcyjnych i magazynowych, spełnia funkcję drogi przeciwpożarowej. Miejsca parkingowe położone są wzdłuż ulicy Fortecznej oraz przy placu manewrowym od strony ulicy Zielonej, na terenie działek Spółdzielni Mleczarskiej.

Od strony północno-wschodniej teren inwestycji graniczy z działką, na której znajdują się parterowy budynek gospodarczy i parterowy budynek mieszkalny jednorodzinny z poddaszem. Od strony północnej przebiega ulica Zielona. Od strony wschodniej rozciąga się działka nr 101 należąca do Spółdzielni Mleczarskiej, na której prowadzone są roboty budowlano-montażowe przy wzoszeniu obiektu CBR.

Wzdłuż istniejącego przejazdu wzdłuż istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego  przebiega wewnątrzzakładowa droga, wzdłuż której przebiegają sieci wewnątrzzakładowej infrastruktury technicznej – kanalizacja ścieków technologicznych i linie kablowe energetyczne.

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycję  nie występują drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną zabudową.

# Istniejąca infrastruktura techniczna

Na terenie zakładu występuje pełna infrastruktura techniczna potrzebna do obsługi projektowanego obiektu.

Wzdłuż istniejącego przejazdu wzdłuż istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego  przebiega wewnątrzzakładowa droga, pod którą przebiegają sieci infrastruktury technicznej.

Kanalizacja deszczowa. W przejeździe przebiega przewód kanalizacji deszczowej kd315-400 zagłębiony w gruncie na 2,0-2,5m. Na przewodzie wybudowano betonowe studzienki rewizyjne.  W obrębie placów manewrowych oraz dróg znajdują się także wpusty żeliwne kanalizacji deszczowej wykorzystywanej do odwodnienia otaczających powierzchni. Wody deszczowe są wprowadzone do kolektora miejskiego  w ulicy Fortecznej za pośrednictwem osadnika piasku i separatora koalescencyjnego. Kanalizacja deszczowa na odcinku przy istniejącym budynku przeznaczona jest do likwidacji.

Kanalizacja sanitarna: W przejeździe obok kanalizacji deszczowej przebiega przewód kanalizacji sanitarnej ścieków technologicznych ks315- zagłębiony w gruncie na ok. 2,8 m. Na przewodzie wybudowano betonowe studzienki rewizyjne. Część ta zostanie przebudowana i wykorzystana do przyłączenia nowych obiektów. Ścieki te kierowane są do zakładowej przepompowni ścieków znajdującej się na sąsiedniej działce 470/1, a następnie pompowane są kolektorem ks400 przebiegającym w ulicy Zielonej do zakładowej oczyszczalni ścieków.  Na terenie działek nr geod. 102 i 103 pozostały nieczynne przyłącza kanalizacji sanitarnej ścieków socjalno-bytowych do gminnej kanalizacji ściekowej ks160 w ulicy Zielonej, przyłącza przeznaczone do likwidacji.

Woda. W przejeździe przebiega wodociąg  w160 na głębokości 2m. Zakład produkcyjny jest zasilany z własnych ujęć wody poprzez stacje uzdatniania wody i hydrofornie. Wodociąg w50 na działce 102,  stanowiący pozostałość po rozebranym budynku przeznaczony jest do rozbiórki.

Kable elektroenergetyczne. Wzdłuż istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego i magazynowego przebiega doziemny kabel średniego napięcia. Obok niego ułożone zostały dwa kable niskiego napięcia – Kable są do pozostawienia i do zabezpieczenia na okres budowy.

Przewody gazowe. W przejeździe przebiegają dwa przewody gazowe. Jeden przewód g200 oraz drugi przewód gazu pofermentacyjnego g125 zasilające gazem metanowym zakładową kotłownię. Przewody zagłębione na 1,2m w gruncie. Przewody te na odcinku planowanych budynków zostaną zlikwidowane, a wokół projektowanych budynków zostanie ułożona nowa trasa podziemnych instalacji gazowych wg odrębnego opracowania.

# Istniejące warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) w podłożu stwierdzono, pod warstwą gruntów nienośnych, proste warunki gruntowe nadające się do celów budowlanych. Wg badań podłoża gruntowego w miejscu przeznaczonym pod inwestycję występują  utwory piaszczysto-żwirowe z przewarstwieniami gruntów spoistych nadające się do posadowienia. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje ok 1,7 m poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Obiekty zaliczą się do II kategorii geotechnicznej z uwagi na posadowienie bezpośrednie poniżej 1,2m.

# Roboty rozbiórkowe

Brak obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki i elementów nawierzchniowych.

W związku z rozbudową planuje się likwidację przewodów kanalizacji i sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym budynkiem: kanalizacji deszczowej kd315-kd400, kanalizacji sanitarnej ks315. Przewiduje się także na tym odcinku likwidację podziemnej linii kablowej eNA,

Na terenie działek nr geod. 102 i 103 pozostały nieczynne przyłącza kanalizacji sanitarnej ścieków socjalno-bytowych do gminnej kanalizacji ściekowej ks160 w ulicy Zielonej, przyłącza przeznaczone do likwidacji. Wodociąg w50 na działce 102,  stanowiący pozostałość po rozebranym budynku przeznaczony jest do rozbiórki.

Na terenie przeznaczonym pod budowę mogą przebiegać nie-zaewidencjonowane kable energetyczne rury wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, które powinny być zlikwidowane (wymontowane) podczas robót ziemnych.

Rozbiórka wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji energetycznej nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę. Pozostała infrastruktura nie będzie kolidować z projektowanymi robotami budowlanymi. Nie przewiduje się wycinki drzew

W celu demontażu istniejących instalacji kanalizacyjnych doziemnych należy odkopać istniejące instalacje i zdemontować. Miejsce zdemontowanych rurociągów i przepustów instalacyjnych uzupełnić piaskiem o granulacji 0-8mm z zagęszczeniem warstwami max 30cm.

Współczynnik zagęszczenia:

teren zielony – 0,85

ciągi piesze – 0,97

ciągi jezdne – 1,00

Zdemontowane rurociągi i elementy studzienek należy wywieźć na wysypisko.

Podczas prac demontażowych szczególna uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne i demontażowe w miejscach skrzyżowań wykonać ręcznie.

Przed rozpoczęciem robót demontażowych zaleca się uzyskać w ośrodku geodezyjnym i u gestorów uzbrojenia podziemnego aktualnych informacji o stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego, które mogły być zrealizowane pomiędzy terminem opracowania dokumentacji i rozpoczęcia realizacji rozbiórki.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Zostanie zachowany dotychczasowy układ komunikacyjny w oparciu o istniejące place i drogi manewrowe znajdujące się na terenie Spółdzielni Mleczarskiej.  Od strony północno zachodniej projektowanego budynku zaprojektowano utwardzony plac manewrowy. Wzdłuż wschodniej ściany przewidziano drogę wewnętrzną o szerokości 6m, która spełnia rolę drogi pożarowej. Obok ściany poprowadzona zostanie utwardzony ciąg pieszy. Przy ulicy Zielonej przewidziano pas separacyjny o nawierzchni biologicznie czynnej. Dodatkowy dostęp do ulicy Zielonej poprzez istniejący zjazd w północnym narożniku działki.

Projektowane ukształtowanie terenu nie wpłynie na zmianę dotychczasowych kierunków spływu wód powierzchniowych. Wody z terenów utwardzonych oraz z dachów budynku będą odbierane istniejącą i projektowaną instalacją kanalizacji deszczowej w obrębie opracowania.

Nowoprojektowany obiekt będzie przylegał od strony wschodnio-północnej do budynku magazynowo-produkcyjnego Centrum Badawczo Rozwojowego i oddzielony będzie od niego ścianą oddzielenia pożarowego. Budynek Centrum Badawczo Rozwojowego jest na etapie budowy na podstawie decyzji nr 288/2022 z 30 lipca 2022r. Od strony północno-zachodniej magazyn będzie przylegał do starego budynku magazynowego Spółdzielni Mleczarskiej i oddzielony będzie od niego ścianą oddzielenia pożarowego. połączenia komunikacyjne z istniejącymi obiektami zapewnione będą poprzez drzwi i bramy o odpowiedniej odporności ogniowej

Projektowana część magazynowa jest jednokondygnacyjna i wyposażona zostanie w regały wysokiego składowania i dwa tory układnic. Od strony południowej znajdować się będzie dwukondygnacyjna część, w której na poziomie -3,56 znajdować się będzie pomieszczenie techniczne instalacji tryskaczowej wydzielone pożarowo, a na poziomie stropu +0,00 przewiduje się zamontowanie przenośników paletowych. Poziom stropu przenośników jest zrównany z poziomami Istniejącego magazynu i budowanego CBR.

Pomieszczenia magazynu nie są przeznaczone na pobyt ludzi. Funkcjonowanie magazynu jest automatyczne i nie wymaga stałych stanowisk pracy. Przebywanie pracowników ogranicza się do okresowego i  krótkotrwałego przebywania związanego z kontrolą urządzeń, ewentualnie z utrzymaniem czystości i porządku. Łączny czas przebywania pracownika w tym pomieszczeniu nie przekracza dwóch godzin, a przebywanie jest krótkotrwałe.

Całość stanowi zwartą bryłę o wysokości 17,97m od poziomu terenu przy głównym wejściu do wierzchu ściany attykowej. Projektowany obiekt zamknie się w obrysie na planie trapezu o wymiarach dłuższych boków 58,63m i 65,91m i  krótszego boku 22,38m.

Konstrukcja części magazynowej to jednonawowa hala Układ nośny stanowić będą stalowe ramy oparte sztywno na monolitycznych stopach fundamentowych. Słupy i dźwigar ramy wykonane są z profili blachownicowych dwuteowych połączonych ze sobą na sztywno w węzłach za pomocą blach węzłowych skręcanych śrubami. Rozstaw podłużny dźwigarów nośnych 6,73m, Ściany szczytowe wykonane ze słupów stalowych HEA240 i HEB 240. Płatwie dachowe wieloprzęsłowe z dwuteownika HEA160 stanowią podparcie dla połaci dachowej z blachy trapezowej ocynkowanej T160. Dach pogrążany ze spadkiem 5% (~2,9O).

Część dwukondygnacyjna oddzielona jest od magazynu ścianą żelbetową do wysokości +4,00m i ścianą z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej powyżej. Strop w tej części wykonany jako płyta żelbetowa monolityczna oparta na żelbetowych ścianach.  Dach nad tą częścią wykonany będzie z blachy trapezowej opartej na płatwiach z dwuteownika IPE300, ze spadkiem na dach istniejącego budynku

Posadzkę w hali magazynowej stanowić będzie płyta żelbetowa gr. 30cm zbrojona włóknem stalowym/polipropylenowym rozproszonym. Ściany zewnętrzne do wysokości 0,00 żelbetowe gr 25cm Powyżej ścian żelbetowych stężenia konstrukcji „X” z prętów  Ø20.

Obudowa zewnętrzna obiektu z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr 15/16cm w układzie poziomym. Na fragmentach ścian stanowiących oddzielenie pożarowe z płyt warstwowych EI240 grubości 20cm. Słupy i dźwigary przy ścianach oddzielenia pożarowego obudowane plytami Promat do REI240, Na ścianach z budowanym CBR zaprojektowano płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm, Obudowa zewnętrzna ścian podwalinowych / fundamentowych do wysokości -0,66m z płyt XPS pokrytych od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym w kolorze ciemnoszarym. Kolorystyka materiałów użytych na elewacji nawiązuje do istniejących obiektów – będzie utrzymana w odcieniach szarości. Ocieplenie dachu stanowią płyty izolacji cieplnej (płyty dachowe z wełny mineralnej) o łącznej grubości 20cm, izolacja przeciw wodna membraną dachową lub papą dachową wierzchniego krycia.

Wejście główne do hali magazynowej budynku z poziomu terenu od strony północno zachodniej. Dodatkowo przewidziano dostęp z istniejących budynków poprzez drzwi w ścianach oddzielenia pożarowego. Zapewniono też dostęp do pomieszczeń projektowanego budynku z wydzielonej klatki schodowej i z podcienia przy budynku CBR.

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy PM z jednokondygnacyjną strefą magazynową oraz dwukondygnacyjną strefę techniczną zlokalizowaną w południowo-wschodniej części.

W magazynie tym będą składowane papier i opakowania do przechowywania mleka, kefirów i serków, składowanie na regałach przystosowanych do piętrowego układania palet. Transport palet odbywa się automatyczne za pomocą sterowanych układnic dźwigowych i przenośników. Dostawa i odbiór odbywać się będzie poprzez istniejący magazyn w części południowo wschodniej. Po uruchomieniu projektowanego magazynu istniejący magazyn papieru i opakowań będzie spełniał rolę kompletacji sortowania i przygotowywania do produkcji.

# Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury technicznej

W zakres opracowania wchodzi likwidacja części istniejących sieci podziemnych wchodzących w kolizję  z projektowanym obiektem oraz przebudowa i budowa nowych odcinków służących do podłączenia się do istniejącej infrastruktury.

Instalacja doziemna kanalizacji deszczowej.

Projektowana instalacja doziemna kanalizacji deszczowej odbierać będzie wody opadowe z dachu projektowanej części budynku oraz wpustów na projektowanych fragmentach placów i dróg manewrowych. Kanalizacja zostanie ułożona w drodze pożarowej i placu manewrowym i zostanie podłączona do istniejącej studzienki rewizyjnej na zakładowym kolektorze deszczowym kd600. Część instalacji została Kanalizacji deszczowej ujęta w projekcie budowlanym budynku magazynowo-produkcyjnego Centrum Badawczo Rozwojowego Istniejąca kanalizacja deszczowa pod projektowanym obiektem (biegnąca wzdłuż istniejącego budynku magazynowo produkcyjnego i magazynowego) zostanie rozebrana. Istniejąca instalacja deszczowa doziemna włączona jest do ogólnej kanalizacji deszczowej w ulicy Fortecznej.

Projektowane instalacja doziemna kanalizacji deszczowej wykonana zostanie  z rur i kształtek PCV kanalizacyjnych klasy „S”, szeregu SDR34 (SN8), łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Ułożenie rur projektuje się na 20 cm podsypce wyrównawczej wykonanej z piasku drobnego. Na trasie zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1000mm przykrytą płytą żelbetową z włazem żeliwnym. Studnie wykonać należy z częścią osadczą o głębokości 1,0m. Lokalizację projektowanego przebiegu, studnie rewizyjno-połączeniowe oraz układ wysokościowy kanalizacji przedstawiono w graficznej części opracowania.

Studzienki kanalizacyjne kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano studnie betonowe z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1000 do studni szczelnych, łączonych na felc i uszczelkę gumową posadowionych na prefabrykowanym cokole betonowym. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywę żelbetową i właz żeliwny sferoidalny klasy D 400 kN ( miejscach przejazdowych) i klasy B-125 na pozostałych, wyposażony w zatrzaskowy zawias i uszczelkę. W terenach najazdowych płytę posadowić na pierścieniach odciążających, który należy montować na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubości ok. 20cm zdylatowane ze ścianą studni. Pod właz żeliwny zastosować pierścienie dystansowe betonowe lub z tworzywa sztucznego z uszczelkami o średnicy wewnętrznej 600mm.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanałów do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierścieni uszczelniających z tworzywa sztucznego.

Zaleca się aby wszystkie otwory wykonane były w zakładzie producenta prefabrykatów betonowych.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.

Zaprojektowana studnia posiada możliwość kilku centymetrowej regulacji wysokościowej, umożliwiającej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni na terenie projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokości studni do niwelety jezdni lub rzędnej ostatecznie ukształtowanego terenu.

Kanalizacja sanitarna bez zmian, poza zakresem opracowania

Kanalizacja sanitarna ścieków technologicznych. Istniejąca kanalizacja ścieków technologicznych pod projektowanym obiektem (biegnąca wzdłuż istniejącego budynku magazynowo produkcyjnego i magazynowego) zostanie przebudowana wzdłuż swojej trasy. Część instalacji kanalizacji ścieków technologicznych została ujęta w projekcie budowlanym budynku magazynowo-produkcyjnego Centrum Badawczo Rozwojowego Ostatecznie ścieki technologiczne skierowane zostaną istniejącym zakładowym kolektorem ks400 do oczyszczalni ścieków przy ul. Czarnockiej W ramach instalacji przewidziano demontaż starych kolidujących odcinków i wybudowanie nowych odcinków pozwalających na odebranie ścieków z istniejących sąsiednich budynków.

Kanalizacja wykonana zostanie z rur i kształtek PCV kanalizacyjnych klasy „S”. Sposób ułożenia rur jak w instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej.

Zaopatrzenie w wodę. Woda doprowadzona zostanie z istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego. Woda wykorzystywana będzie do celów zabezpieczenia pożarowego i doprowadzona będzie do wewnętrznych hydrantów 52. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru dla projektowanej inwestycji będzie dostępna z hydrantów przeciwpożarowych DN80 na ternie spółdzielni. W północnej części działki, przy placu manewrowym projektuje się dodatkowy hydrant przeciwpożarowy DN80  (o wydajności nom. 10 dm3/s). Hydrant zasilany będzie projektowanym wodociągiem doziemnym PVC 110  podłączonym do zakładowej sieci wodociągowej dn160 służącym do zaopatrywania w wodę obiektów spółdzielni mleczarskiej. Zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć. Miejsca usytuowania hydrantów zewnętrznych oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

Zasilanie energetyczne: Budowany budynek zasilany będzie zapomiarowo z istniejącej sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego, z istniejącej stacji transformatorowo-rozdzielczej. Zakładowa sieć elektroenergetyczna jest własnością OSM Piątnica. Przyłączenie nowego obiektu nie wymaga przebudowy układu zasilania zakładu i zamawiania zwiększonej mocy przyłączeniowej. Zasilanie projektowanej budowy nie wymaga uzgodnień z zakładem energetycznym. Kable pomiędzy budynkiem stacji a projektowanym budynkiem przebiegać będą wewnątrz istniejących budynków lub w kanalizacji technologicznej. W obrębie projektowanej zabudowy (wzdłuż istniejącego budynku magazynowo produkcyjnego i magazynowego) przebiegają kable energetyczne niskiego i średniego napięcia, które przewiduje się do pozostawienia i zabezpieczenia podczas budowy i eksploatacji. Instalacja oświetleniowa. Oświetlenie drogi wewnętrznej i placów manewrowych za pomocą naświetlaczy z budynku.

Sieć gazowa metanowa: Projektuje się wykonanie nowego przyłącza gazowego z sieci gazowej biegnącej w dojeździe ulicy Zielonej   - wg odrębnego opracowania

Sieć gazowa pofermentacyjna: Projektuje się wykonanie nowej trasy doziemnej instalacji gazu pofermentacyjnego wokół projektowanego budynku  i budowanego CBR. – wg odrębnego opracowania. Istniejące odcinki sieci gazowej (gazu metanowego i gazu pofermentacyjnego) biegnące wzdłuż istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego i magazynowego (pod planowanym obiektem) zostaną zdemontowane wg odrębnego opracowania

# Analiza projektowanego zamierzenia w odniesieniu do decyzji nr GPT.6730.115.2022 o ustaleniu warunków zabudowy z dn. 14.10.2022r.

- Magazyn należy projektować w sposób zapewniający estetyczną formę architektoniczną wkomponowaną w istniejące otoczenie, przy zachowaniu następujących wymogów:

Zapewniono poprzez zastosowanie materiałów elewacyjnych oraz podział elewacji zgodny z istniejącymi na  otaczających obiektach, oraz dostosowanie wysokości do sąsiadujących budynków. Kolorystyka materiałów w odcieniach szarości i koloru białego, cimnoszare akcenty ślusarki aluminiowej, a także stosowanie wysokiej jakości elementów budowlanych zapewniają estetyczny wyraz wpisujący się w otaczającą zabudowę przemysłową.

- linia zabudowy — wg. WZiZT ustalono maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 12,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni wewnętrznej drogi gminnej ul. Zielonej zgodnie z załącznikiem  graficznym do niniejszej decyzji,

Zgodnie z dokumentacją rysunkową projektu zagospodarowania terenu projektowany budynek nie wychodzi poza wyznaczone linie nieprzekraczalnej zabudowy.

- Współczynnik powierzchni terenu biologicznie czynnej – nie określa się

- Magazyn opakowań i materiałów niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji w zakładzie OSM w Piątnicy

powierzchnia zabudowy: do 1500m2 – Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1394,0m2 – warunek spełniony.

ilość kondygnacji: do dwóch kondygnacji naziemnych: budynek jednokondygnacyjny w części magazynowej i dwukondygnacyjny w części technicznej – warunek spełniony.

wysokość budynku: wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki oraz wysokość w kalenicy dachu lub wysokość budynku od 12,0 do 18,0m -17,97m  - warunek spełniony

geometria dachu: dach płaski o kącie nachylenia w granicach od 0 do 10O – dach płaski ze spadkiem 5% - warunek spełniony

szerokość elewacji frontowej: 22,0m z dopuszczalną tolerancją do 20% - szerokość elewacji frontowej (wzdłuż ulicy Zielonej) 22,38m – warunek spełniony

- Szczegółowe usytuowanie planowanych obiektów zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z późn. zmianami) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), przepisami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz innymi przepisami odrębnymi

- Na terenie działek przeznaczonych pod inwestycję nie występują urządzenia wodne i melioracyjne

# Wytyczne realizacji

Przygotowanie terenu. Należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy projektowanych instalacji oraz zlokalizować i oznakować wszystkie skrzyżowania z istniejącymi sieciami i uzbrojeniem. Miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Wykopy. Wykopy wykonać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne z szalowaniem przy  użyciu wyprasek zakładanych poziomo lub szalunków skrzyniowych. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzić należy ręcznie. Do mechanicznego głębienia wykopu  zastosować należy koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0.25 m3 lub  0,6 m3. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomiędzy dwoma studniami należy odwieźć poza miejsce prowadzenia robót. Z dalszych odcinków wydobyty urobek piaszczysty należy przemieszczać do zasypania wcześniej wykonanych odcinków.

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci w okresie od wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, wykonawca robót powinien poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien uzgodnić i sprawdzić rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

Roboty montażowe

Montaż rur PCV prowadzić należy ręcznie w wykopie. Do montażu studni z elementów prefabrykowanych używać żurawie o dźwigu i wysięgu odpowiadającym wymogom realizacji. Przewody układać w wykopie na 20cm podsypce piaskowej.

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. „Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowiązującymi przepisami BHP i „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Zasypka kanałów. Po wykonaniu kanały do wysokości 30 cm powyżej góry rurociągów należy zasypać gruntem przepuszczalnym, w następujący sposób:

-	ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją,

-	następnie zasypkę prowadzić warstwami 10 cm z zagęszczeniem każdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny rodzimy. Prowadzenie zasypki dla wykopów wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęszczeniem poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 15cm z ich zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosić I = 0,97. Zasypkę studni należy prowadzić ręcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych części stałych, z ubijaniem poszczególnych warstw. Przyjęto zasypkę gruntem przepuszczalnym rodzimym z uzupełnieniem gruntem dowiezionym (piasek).

Uporządkowanie terenu.

Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy należy uporządkować a nawierzchnie istniejące doprowadzić do stanu pierwotnego.

Inwentaryzacja geodezyjna.

Po wykonaniu robót instalacyjno-montażowych przed zasypaniem wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych elementów wodociągów i kanalizacji wraz ze wszystkim występującymi i odkrytymi kolizjami. Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w terenie i rzędne kanałów.

# Projektowane roboty drogowe

Projektowany układ komunikacyjny. Dojazd na teren działek inwestora w oparciu o istniejący układ drogowy na terenie zakładu.  Główny  dostęp do projektowanego obiektu odbywać się będzie poprzez działki Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z ulicy Fortecznej. Dostęp do  działek inwestora 102 i 103 zapewniony jest także istniejącym zjazdem z ulicy Zielonej – działka nr ew. 140. Projektowana droga wewnętrzna o szerokości 6m wzdłuż północno-wschodniej ściany projektowanego budynku wykorzystana zostanie tylko jako droga pożarowa w sytuacji pożaru.

Zaprojektowany plac manewrowy od strony północno-zachodniej jest kontynuacją placu wraz z miejscami postojowymi samochodów osobowych, który to jest wykonywany zgodnie z Decyzją  nr 288/2022 z dn. 20.07.2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą: rozbudowę istniejącego budynku magazynowo – produkcyjnego o Centrum Badawczo-Rozwojowe wraz z infrastrukturą techniczną, oraz układem komunikacyjnym. Dojścia do budynku chodnikiem z kostki betonowej. Spadek nawierzchni utwardzonych i odprowadzenie wód deszczowych w kierunku kratek wpustów drogowych przyłączonych kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8cm, kolor szary, na podsypce cem.-piaskowej grub. 4cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółki 0-31,5mm) lub destruktu betonowego zagęszczonego mechanicznie do wskaźnika Is 1.0,  o grubości warstwy 30cm wg. PN-S-06102, na warstwie filtracyjno-wzmacniającej z gruzu betonowego lub piasku średniego 0/63 grub. 10cm zagęszczonej do wskaźnika Is=1.0. Obramowanie krawężnikiem - obrzeżem betonowym  wibroprasowanym koloru szarego na ławie betonowej z oporem, beton klasy C8/10 (B-10) o wymiarach 20x30cm oraz 15x30cm + 10x23cm. Stanowiska postojowe oznaczone pasami segregacyjnymi w kolorze ciemnoszarym

Nawierzchnie chodników zaprojektowano z kostki betonowej brukowej koloru bordowego grub. 8cm na podsypce piaskowej grub. 4cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka 0-31,5mm) grub. 25cm zagęszczonej mechanicznie. Nawierzchnię ułożyć na podłożu gruntowym stabilizowanym mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia Is=1.0. Obramowanie obrzeżem betonowym 6x20cm.

Na połączeniach z chodnikami od strony budynku, krawężnik należy wtopić do wysokości nawierzchni.

Wytyczne realizacji. Podłoże gruntowe pod projektowane nawierzchnie jezdne i warstwy podsypek należy zagęścić do podanego wskaźnika zagęszczenia. Trawniki, wyrównać, nawieźć humusem i obsiać mieszanką trawy gazonowej. Kształtując teren pod zieleńce i trawniki należy uwzględnić głębokość rozścielenia ziemi roślinnej - 10cm. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne, wymagania i badania ” oraz zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem (roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem układając przepusty kablowe. Na omawianym terenie występuje warstwa ziemi roślinnej (humus) o grubości 0,30m do 0,40m, którą należy zdjąć i zhałdować na terenie Inwestora.

# Zestawienie powierzchni

|  | Projektowany budynek magazynowy opakowań |  |
| --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 1 394,59 | m2 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 1 414,53 | m2 |
| KUBATURA WEWNĘTRZNA | 23 798,4 | m3 |
| KUBATURA ZEWNĘTRZNA | 25 546,0 | m3 |

| BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj powierzchni | istniejąca [m2] | projektowana [m2] | Powierzchnia całkowita [m2] | Udział procentowy [%] | Udział proc. zakres WZiZT [%] |
| Powierzchnia zabudowy projektowanego magazynu wysokiego składowania |  | 1394,60 | 1394,59 | 38,47 |  |
| Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku mag. w zakresie opracowania | 290,22 |  | 290,22 | 8,01 |  |
| Łącznie powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania | 290,22 | 1394,59 | 1684,81 | 46,48 |  |
| Powierzchnia nawierzchni utwardz.-jezdnych | 160,84 | 1433,17 | 1594,01 | 43,97 |  |
| Powierzchnia pref. krawęż. / obrzeży betonowych drogowych | 3,87 | 39,29 | 43,16 | 1,19 |  |
| Powierzchnia chodników i dojść | 52,33 | 137,60 | 189,93 | 5,24 |  |
| Łącznie powierzchnia utwardzona: | 217,04 | 1610,06 | 1827,10 | 50,40 |  |
| Powierzchnia trawników i zieleńców, biologicznie czynna | 0 | 113,05 | 113,05 | 3,12 |  |
| Ogółem powierzchnia opracowania |  |  | 3624,95 | 100 |  |

# Informacja o ochronie terenu

Inwestycja położona poza granicą obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, który został wyznaczony ze względu na ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Działki objęte opracowaniem położone są w obszarze „Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi” (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, poz. 1224 z 2019r.). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tego obszaru.

Działka, na której projektowane są obiekty budowlane, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest położony w obszarze objętym prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Na terenie inwestycji nie występują zabytki nieruchome, w tym zabytki archeologiczne, wpisane do rejestr zabytków, zabytki włączone do gminnej ewidencji zabytków oraz obiekty będące dobrami kultury współczesnej. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym odpowiednie wojewódzkie służby konserwatorskie lub Wójta gminy Piątnica.

# Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

- Zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Obszar oddziaływania obiektu – należy rozumieć jako: teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

- Zasięgi oddziaływania projektowanych obiektów, które wychodzą poza granice działek inwestora objętych opracowaniem zostały oznaczone jako obszary zakreskowane na rys. Z03 projektu zagospodarowania terenu. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

- Projektowany budynek oddalony jest od najbliższej granicy z działką sąsiednią w odległości większej niż 4m zgodnie z §12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002  nr 75 poz. 690 z późn. zmianami.

- Inwestycja nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich, uwzględniając także zapisy §60 warunków technicznych. Na sąsiedniej działce nr 104/2 znajduje się parterowy z poddaszem budynek mieszkalny jednorodzinny w odległości 24,7m od projektowanego obiektu. Zgodnie z §60 Warunków technicznych ust. 2 w mieszkaniach wielopokojowych, przynajmniej dla jednego pokoju mieszkalnego został zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 07.00-17.00. Nie występuje zacienianie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o tej porze roku.

- Projektowany obiekt położony jest na terenie produkcji spożywczej, na którym oświetlenie dzienne nie jest konieczne, a w niektórych przypadkach jest nie wskazane ze względów technologicznych.

- Zgodnie z §13 WT p. 1 , pp. 1 - analiza wg. na rys. Z03  wysokość projektowanego budynku <17,97m nad dolną krawędzią najniżej położonych okien hipotetycznych budynków mieszkalnych, które mogą powstać na sąsiedniej działce nr 104/2 . Wysokość przesłaniania mierzona od poziomu dolnych krawędzi najniżej położonych okien hipotetycznych budynków (111,8 m.n.p.m) do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi przysłaniających projektowanego budynku (129,45m.n.p.m.) wynosi 17,65m jest mniejsza niż odległość między projektowanym budynkiem a granicą działki (10,0m) - odległość ponad 17 m. W związku z tym występuje oddziaływanie na pobliską działkę 104/2 z zabudową jednorodzinną na głębokość 7.65m.

- Ograniczenia w zabudowie na działkach sąsiednich z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe Odległość od obiektów sąsiednich §271 WT: odległość między zewnętrznymi ścianami budynków nie będących ścianami oddzielenia pożarowego od projektowanych budynków zaliczanych do PM o obciążeniu ogniowym strefy pożarowej Q>4000 MJ/m2, nie powinna być mniejsza niż 20m. W przypadku danej inwestycji wynosi >25m od budynków najbliższych mieszkalnych jednorodzinnych na działkach sąsiednich. W tym przypadku zachodzi oddziaływanie na działkę sąsiednią 104/2 na głębokość 10m.

# Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Zostały opisane w opracowaniu „3. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, stanowiące podstawę uzgodnienia projektu”.

# Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  i ich otoczenia

Zanieczyszczenia gruntu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 5 września 2016 r w sprawie  sposobu prowadzenia oceny powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz 1395) Inwestycja nie zalicza się rodzajów działalności obejmujących eksploatację instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów inwestycja ta nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839.), § 3. Ust.1.

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

Pkt. 54) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia (zgodnie z §  1. Ust. 2 ww. rozporządzenia). Do powierzchni nie wliczamy zatem terenów istniejących zielonych, które nie ulegają przekształceniu.

Projektowana powierzchnia zabudowy przemysłowej i magazynowej w rozumieniu ustawy, na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody, wynosi 0,36 ha (powierzchnia ulegająca przekształceniu + powierzchnia zabudowy rozbudowywanego budynku), nie przekracza 0,5 ha Przedsięwzięcie posiada powierzchnię zabudowy (opracowania) mniejszą niż ta określona przez Ustawodawcę  jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym przedsięwzięcie nie jest zaliczana do mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Powierzchnie zostały przedstawione na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. Z-01)

Planowana inwestycja ze względu na magazynowane materiały nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Emisja hałasu do środowiska wynikająca z budowy i eksploatacji obiektu:  Źródłem hałasu będą samochody dostawcze i odbierające produkty oraz praca wentylatorów i agregatów. Budynek będzie obsługiwał liczbę samochodów (do 20 ton). Nie przewiduje się pracy w porze nocnej. Centrale wentylacyjne będące głównym źródłem hałasu znajdować się będą wewnątrz budynku, odizolowane od zewnątrz ścianami o dużej izolacyjności akustycznej. W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. poz. 112 z 15.10.2013 określa się dopuszczalny poziom hałasu wynoszący dla sąsiadujących terenów :

|  | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |  |
| --- | --- | --- |
|  | LAeq D Przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N Przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 50 | 40 |

|  | Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku w środowisku -A w dB |  |
| --- | --- | --- |
|  | LDWN Przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku | LN Przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy |
| Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 50 | 40 |

Przewidywany poziom hałasu na sąsiednich działkach poza granicami terenu należącego do spółdzielni mleczarskiej wynikający z budowy i eksploatacji projektowanego obiektu będzie mniejszy niż dopuszczalny przedstawiony w tabeli powyżej. Dla pozostałych sąsiadujących działek przeznaczonych pod drogi poziomu hałasu się nie określa.

Budowa nie powoduje zwiększenia ponad normy emisji zanieczyszczeń  gazowych, pyłowych i płynnych wynikające z funkcjonowania obiektu.

Oddziaływanie inwestycji zasadniczo ograniczy się do działek na których inwestycja jest zlokalizowana.

Na etapie budowy przedsięwzięcie będzie powodować lokalne i krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko. Zminimalizowanie oddziaływania przewidziano poprzez:

- odpowiedni dobór maszyn budowlanych o niewielkiej emisji zanieczyszczeń i hałasu, posiadających wysokiej klasy tłumiki,

- eliminację zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – wyłączanie silników urządzeń nie pracujących w danej chwili,

- ograniczenie czasu pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu do pory dziennej godz. 6.00 – 22.00,

- selektywna zbiórkę odpadów,

- używanie maszyn i pojazdów sprawnych technicznie,

- właściwe wykonawstwo, nadzór oraz odbiory robót zanikowych i odbiór końcowy gwarancją jakości i bezpieczeństwa przedsięwzięcia.

- zaplecze budowy,  na którym będzie parkował sprzęt budowlany, zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym lub zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. Stan sprzętu budowlanego będzie na bieżąco monitorowany, co zminimalizuje potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

Na etapie eksploatacji przewidywane są następujące rozwiązania służące ochronie poszczególnych komponentów środowiska:

- w zakresie emisji hałasu: stosowanie wentylatorów o obniżonej mocy akustycznej, wyizolowanie central wentylacyjnych i urządzeń powodujących hałas ścianami

- w zakresie emisji zanieczyszczeń: stosowanie filtrów na okapach i w centralach wentylacyjnych.

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zapewnienie miejsca do gromadzenia odpadów na terenie utwardzonym, pod zadaszeniem, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i odpowiednio oznakowanym,

- przekazywanie zgromadzonych odpadów uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwiania,

- zastosowanie urządzeń o małej mocy akustycznej, zapewniających nie przekraczanie wartości dopuszczalnych hałasu poza terenem inwestycji,

- utrzymywanie urządzeń technologicznych w sprawności technicznej.

Powstawanie stałych odpadów technologicznych. Odpady powstające podczas funkcjonowania przedsiębiorstwa to głównie odpady obojętne dla środowiska – głownie opakowania po surowcach. Funkcjonowanie obiektu może powodować powstawanie niewielkich ilości odpadów niebezpiecznych (zużyty sprzęt elektrotechniczny, świetlówki, akumulatory, zużyte oleje i inne zanieczyszczone odpady). Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. W przypadku występowania odpadów na terenie obiektu, które są sklasyfikowane jako odpad niebezpieczny, należy postępować zgodnie z Ustawą o odpadach. wykonano utwardzony Na terenie zakładu znajdują się szczelne place, na których są ustawione kontenery na odpady z zamykanymi otworami wrzutowymi. I pojemniki na selektywne gromadzenie odpadów.

Zagospodarowania odpadów prowadzone będzie w oparciu o plan gospodarki odpadami -

Promieniowanie elektromagnetyczne jest niższe od wartości dopuszczalnych określonych Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalności poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r. Nr 2448)

# Część rysunkowa