Piątnica, 2025.04.30

Zapytanie ofertowe nr 16/2025

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków finansowych w ramach naboru nr KPOD.01.11-IP.06-002/23 tytuł:                                     „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (A2.1.1)” organizowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Nazwa zadania:

„Zakup maszyny pakującej liniowej w układzie 2x8, kubek Ø75 i Ø95”

- Przedmiot zamówienia oraz zakres dostawy:

Poz.1

- Maszyna pakująca liniowa w układzie 2x8.

- Średnica kubka fi 75 mm.

- Napełniane produkty: śmietana, śmietanka 30%, jogurty z kawałkami owoców (max. 12 mm) i bez kawałków owoców, skyr.

- Wydajność:

  - dla skyru i jogurtów z kawałkami i bez kawałków owoców pakowanych w kubki 150-200 ml – min. 38.400 kubków/h,

  - dla śmietanki 30% pakowanej w kubki 200 ml – min. 32.000 kubków/h.

- Materiał kubka PP, PS, Kubek 3K.

- Możliwość jednoczesnego pakowania 4 różnych smaków produktów na dozowniku głównym.

- Wolna przestrzeń na system przed dozowników do dozowania dodatków na dno kubka.

- Zamknięcie kubka platynką aluminiową, PP, PET.

- Dozowanie bez kapania produktu.

- Objętość dozowania 80 ÷ 250 ml.

- Temperatura pakowanego produktu od 3÷35 stopni C.

- Wykonanie maszyny w wersji ultra czystej (ultraclean).

- Sterylizacja kubków za pomocą H2O2 (nadtlenku wodoru).

- Sterylizacja platynki za pomocą H2O2 (nadtlenku wodoru).

- Pkt. 12, 13 i 14 prosimy o szczegółowy opis rozwiązania.

- Sterylizacja komory pakowania za pomocą H2O2 (nadtlenek wodoru).

- Magazynek kubków wraz z automatycznym podawaniem.

- Jednostka odsysania pyłu.

- Ruchomy dozownik główny z możliwością podnoszenia i opuszczania w celu regulacji wysokości napełniania oraz w celach serwisowych/konserwacyjnych.

- Wyciągana stacja podawania platynek z możliwością uzupełnienia platynek bez konieczności zatrzymania maszyny.

- Wyciągana stacja zgrzewania platynek.

- Indywidulanie kontrolowane głowice zgrzewające (brak wieczka, brak zgrzewania). Wymiana głowic zgrzewających bez użycia narzędzi.

- Automatyczne ustawianie maszyny do wysokości kubka i automatyczna regulacja wagi dozowanego produktu.

- 4 zbiorniki produktu z podwójną ścianką wyposażone w mieszadła.

- Zdalny dostęp VPN.

- Kabina sterylnego powietrza z zewnętrznym układem doprowadzenia powietrz (prosimy o szczegółowy opis).

- Mycie w systemie CIP łącznie z kabiną sterylnego powietrza (prosimy o podanie czasu mycia, ilości wymaganych torów mycia, LOG).

- Drukarka laserowa.

- System kontroli szczelności zgrzewania wieczek z układami znakowania kubków i odprowadzania tacek, brak zgrzewania w przypadku braku wieczka i odrzut tacki z produktem wadliwym).

- Automatyczny załadunek kubków w tacki, zintegrowany auto paker.

- System transporterów doprowadzający tacki puste do maszyny oraz transporter wylotowy tac pełnych oraz transporter tac z produktem wadliwym.

- Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie operatorów.

- Gwarancja nie krócej niż 24 miesiące.

Wymagana gwarancja – 24 miesiące. Termin udzielonej gwarancji na przedmiot oferty rozpoczyna swój 	bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego lub w ciągu 2 miesięcy od daty dostawy.

Gwarancja obejmuje:

- osiągnięcie wszystkich parametrów i funkcji technicznych technologicznych opisanych w niniejszej Ofercie,

- właściwą oraz bezpieczną i higieniczną pracę, zgodną z wymogami bezpieczeństwa stosowanymi w krajach Unii Europejskiej,

Terminy usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym:

- 24 godziny w przypadku awaryjnego przestoju Przedmiotu Oferty licząc od pisemnego zgłoszenia o postoju maszyny przekazanego faksem lub e-mailem pod warunkiem możliwości sprowadzenia niezbędnych części zamiennych,

b) 72 godziny, jeśli Przedmiot Oferty może pracować i usterka nie ma wpływu na jakość pracy pod warunkiem możliwości sprowadzenia niezbędnych części zamiennych.

- Dokumentacja w j. polskim, 1 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna.

- Wykonanie maszyny stal SS 304/316.

Poz.2

- Maszyna pakująca liniowa w układzie 2x8.

- Średnica kubka fi 95 mm.

- Napełniane produkty: jogurty z kawałkami i bez kawałków owoców, skyr, śmietana, serek wiejski.

- Wydajność dla skyru, jogurtów z kawałkami owoców (max. 16 mm) i bez kawałków owoców, śmietany i serka wiejskiego pakowanych w kubki 200 ml – min. 32 000 kubków/h.

- Materiał kubka PP, PS, kubek 3K.

- Wolna przestrzeń na system przed dozowników do dozowania dodatków na dno kubka.

- Zamknięcie kubka platynką aluminiową, PP, PET.

- Dozowanie bez kapania produktu.

- Objętość dozowania 125÷500 ml.

- Temperatura pakowanego produktu od 3÷35 stopni C.

- Wykonanie maszyny w wersji ultra czystej (ultraclean).

- Sterylizacja kubków za pomocą H2O2 (nadtlenku wodoru).

- Sterylizacja platynki za pomocą H2O2 (nadtlenku wodoru).

- Pkt. 11, 12 i 13 prosimy o szczegółowy opis rozwiązania.

- Sterylizacja komory pakowania za pomocą H2O2 (nadtlenku wodoru).

- Magazynek kubków wraz z automatycznym podawaniem.

- Jednostka odsysania pyłu z kubków.

- Ruchomy dozownik główny z możliwością podnoszenia i opuszczania w celu regulacji wysokości napełniania oraz w celach serwisowych/konserwacyjnych.

- Wyciągana stacja podawania platynek z możliwością uzupełnienia platynek bez konieczności zatrzymania maszyny.

- Wyciągana stacja zgrzewania platynek.

- Indywidulanie kontrolowane głowice zgrzewające (brak wieczka, brak zgrzewania). Wymiana głowic zgrzewających bez użycia narzędzi.

- Automatyczne ustawianie maszyny do wysokości kubka i automatyczna regulacja wagi dozowanego produktu.

- Zbiornik produktu z podwójną ścianką wyposażony w mieszadło.

- Zdalny dostęp VPN.

- Kabina sterylnego powietrza z zewnętrznym układem doprowadzenia powietrza (prosimy o szczegółowy opis).

- Mycie w systemie CIP łącznie z kabiną sterylnego powietrza (prosimy o podanie czasu mycia, ilości wymaganych torów mycia, LOG).

- Drukarka laserowa.

- System kontroli szczelności zgrzewania wieczek z układami znakowania kubków i odprowadzania tacek, brak zgrzewania w przypadku braku wieczka i odrzut tacki z produktem wadliwym).

- Automatyczny załadunek kubków w tacki, zintegrowany auto paker.

- System transporterów doprowadzający tacki puste do maszyny oraz transporter wylotowy tac pełnych oraz transporter tac z produktem wadliwym.

- Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie operatorów.

- Dokumentacja w j. polskim, 1 egz. wersja papierowa + wersja elektroniczna.

- Wykonanie maszyny stal SS 304/316.

- Gwarancja nie krócej niż 24 miesiące.

Wymagana gwarancja – 24 miesiące. Termin udzielonej gwarancji na przedmiot oferty rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego lub w ciągu 2 miesięcy od daty dostawy.

Gwarancja obejmuje:

    - osiągnięcie wszystkich parametrów i funkcji technicznych technologicznych opisanych w niniejszej Ofercie,

    - właściwą oraz bezpieczną i higieniczną pracę, zgodną z wymogami bezpieczeństwa stosowanymi w krajach Unii Europejskiej,

Terminy usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym:

- 24 godziny w przypadku awaryjnego przestoju Przedmiotu Oferty licząc od pisemnego zgłoszenia o postoju maszyny przekazanego faksem lub e-mailem pod warunkiem możliwości sprowadzenia niezbędnych części zamiennych,

b) 72 godziny, jeśli Przedmiot Oferty może pracować i usterka nie ma wpływu na jakość pracy pod warunkiem możliwości sprowadzenia niezbędnych części zamiennych.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, to należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza,                             że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kody CPV:

42921300-1: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego.

42921310-4: Maszyny do taśmowania.

42200000-8: Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części.

42215200-8: Maszyny do przetwarzania żywności.

Layouty hali i specyfikacja opakowań na życzenie Oferenta.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: zrealizowanie co najmniej 3 zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z ww. zakresem przedmiotu w przeciągu 3 lat do dnia złożenia oferty

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

c. Potencjał techniczny

Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

d. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: Posiadanie wykwalifikowanego serwisu z dostępnością w ciągu 24h.

e. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent pozostaje w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

Na życzenie zamawiającego Oferent zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych powyżej warunków oraz umożliwienie odbycia wizyt referencyjnych/referencji pisemnych w celu ich weryfikacji. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty.

3. 		Kryteria oceny ofert:

1. Cena

2. Termin realizacji zadania inwestycyjnego (czas dostawy i uruchomienie)

3.	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego)

- Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

- Cena netto – waga 70%

- Czas dostawy i uruchomienia – waga 20%

- Okres gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego – waga 10%

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

- Kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczane na podstawie wzoru:

Kc = Cn/Co x 70% x 100 punktów, gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów

- Czas dostawy i uruchomienia

do 30.04.2026 r. – 20 pkt,

do 31.05.2026 r. – 10 pkt,

później niż 31.05.2026 r. – 0 pkt

- Okres gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

powyżej 30 miesięcy	– 10 pkt,

- - 30 miesięcy 	– 	5 pkt,

24 miesiące	– 	0 pkt

- Termin składania ofert: do dnia 2025.05.30

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, 
a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających.

- Termin realizacji umowy: do 30.06.2026 r.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego po podpisaniu aneksu do umowy.

Zmiany zapisów umowy będą mogły być wprowadzane z powodu:

- 	jeśli okaże się to konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów;

- 	zmiany umownego terminu wykonania umowy lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w umownym terminie oraz na skutek zmiany zasad finansowania projektu wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami.

- Warunki ewentualnego odstąpienia od zawarcia umowy: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, a także w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

INFORMACJA DODATKOWE:

- Postępowanie na wybór wykonawcy zamówienia w projekcie jest prowadzenie zgodnie 
z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w trybie konkursowym Załącznik nr 6: Zasada konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1, w tym 
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Zamawiający może zmienić Zapytanie ofertowe, przed upływem terminu składania ofert, 
a o zakresie zmian poinformuje w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem swojej strony internetowej.

- Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano 
o terminie podpisania umowy.

- Przedmiotowa oferta musi spełniać wszystkie wymienione wymagania i warunki postawione 
w Zapytaniu ofertowym i przedmiocie zamówienia.

- Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofercie informacje.

- Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z Oferentami.

- Terminy płatności:

30% - zaliczka 14 dni od dnia obustronnego podpisania umowy,

50% - ceny 7 dni po dostawie maszyny i obustronnym podpisaniu stosownego protokołu

10% - ceny 30 dni po uruchomieniu produkcji komercyjnej i obustronnym podpisaniu 	stosownego 		protokołu,

10% - ceny 30 po odbiorze maszyny i obustronnym podpisaniu protokołu końcowego

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ:

- Oferta powinna zawierać:

- 	wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do 	Zapytania ofertowego,

- 	wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych i 	kapitałowych 
	z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania 	ofertowego,

- 	informację na temat oferowanego przedmiotu zamówienia,

- 	dokumentacja i/lub referencje potwierdzające spełnienie warunku udziału Wiedza 
	i doświadczenie,

- 	inne zgodnie ze sposobem przygotowania oferty.

Oferty należy przesłać e-mailem na adres:

pawel.wiorkowski@piatnica.com.pl oraz roman.kordalski@piatnica.com.pl