Piątnica, 2025.12.17

Zapytanie ofertowe nr 25/2025

W związku z realizacją projektu:

pt.: „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych i organizacyjnych w celu wzrostu innowacyjności i produktywności OSM Piątnica, przy zachowaniu bezpieczeństwa danych i pozytywnym wpływie na środowisko naturalne”

w ramach naboru nr KPOD.01.11-IP.06-002/23 tytuł Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację 
w przedsiębiorstwach (A2.1.1) organizowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

ogłaszamy postępowanie ofertowe na wybór dostawcy dwóch Układów zasilania maszyny pakującej dla kubków Ø75 mm i Ø95 mm.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Układ zasilania maszyny pakującej dla kubków Ø75 mm

- Wydajność pakowaczki do 7.0 m³/h produktu gotowego

- Pakowaczka wyposażona w 4 x dozownik do zmieszanej bazy z wsadami (maksymalnie 4 różne)

- Dozowniki zasilane poprze kolektor w następujące produkty: Skyr, jogurt zbiornikowy zmieszany, jogurt zbiornikowy zmieszany + wsad owocowy

Zakres dostawy

- Na zasilaniu monosmaku mieszacz dynamiczny. Wydajność do 7.0 m³/h z dodatkiem owoców do 25%

- Linie zasilania dozowników wyposażone w mieszacze dynamiczne, każdy po 2.0 m³/h 
z dodatkiem owoców do 25%

- Każda z linii wyposażona w przepływomierz i zawór regulacyjny higieniczny.

- Mieszacze dynamiczne sterowane poprzez falowniki, z płukanym uszczelnieniem. Linia wody wyposażona w reduktor ciśnienia, zawór odcinający, zawory sterujące, zawór zwrotny i sondę przepływu

- Króćce przyłączeniowe według DIN 11864

- Każda z linii zasilania wyposażona w zawory odcinające i zawory drenażowe aby fazę zmieszaną odprowadzić do mobilnych zbiorników.

- Mycie pakowaczki poprzez kolektor CIP. Każdą linę do dozowników można myć niezależnie.

- Kolektor powrotu CIP niezależny dla każdej pompy pakowaczki + linii popłuczyn.

- Płukanie i chłodzenie pakowaczki poprzez kolektor wody pasteryzowanej.

- Sterylizacja pakowaczki parą wodną. Para wodna z zredukowanym ciśnieniem, przefiltrowana, odwodniona. Każdy dozownik zasilany niezależnie. Zawór bezpieczeństwa.

- Linia produktu odwadniana, bez „ martwych ” syfonów.

Stacja owoców

- 4 linie wsadów owocowych

- 1 o wydajności do 2.0 m³/h. Trzy pozostałe o wydajności do 0.5 m³/h

- Każda z linii wyposażona w precyzyjny układ pomiaru przepływu w pełnym zakresie 20 – 100% zakresu znamionowego.

- Każda z pomp z płukanym uszczelnieniem. Linia wody wyposażona w reduktor ciśnienia, zawór odcinający, zawory sterujące zawór zwrotny i sondę przepływu

- Każda z pomp zasilana z 2 zbiorników. Przełączanie automatyczne. Dla każdej z beczek waga.

- Przyłącza azotu i wsadów sterylizowane parą wodą. Para wodna z zredukowanym ciśnieniem, przefiltrowana, odwodniona. Zawór bezpieczeństwa.

- Filtry gazów sterylizowane niezależnie z nadzorem temperatury i czasu.

- Przyłącza beczek sterylizowane niezależnie z nadzorem temperatury i czasu.

- Mycie z kolektora CIP, niezależne dla każdej z pomp.

Układ zasilania maszyny pakującej dla kubków Ø95 mm

- Wydajność pakowaczki do 16.0 m³/h produktu gotowego

- Pakowaczka wyposażona w jeden dozownik główny, zasilający wszystkie tory pakowaczki + 4 x przeddozownik do wsadów owocowych albo do zmieszanej bazy z wsadami (4 różne)

- Dozownik główny zasilany poprze kolektor w następujące produkty: serek wiejski, Skyr, jogurt zbiornikowy bez owoców, jogurt zbiornikowy + wsad owocowy

- Przeddozowniki będą miały dwie funkcje tj.: dozowanie wsadów na dno kubka albo dozowanie wymieszanego jogurtu z owocami do całej objętości.

Zakres dostawy:

- Na zasilaniu głównego dozownika mieszacz dynamiczny. Wydajność do 16.0 m³/h z dodatkiem owoców do 25%

- Linie zasilania przeddozowników wyposażone w mieszacze dynamiczne, każdy po 4.0 m³/h 
z dodatkiem owoców do 25%

- Każda z linii wyposażona w przepływomierz i zawór regulacyjny higieniczny.

- Mieszacze dynamiczne sterowane poprzez falowniki, z płukanym uszczelnieniem. Linia wody wyposażona w reduktor ciśnienia, zawór odcinający, zawory sterujące zawór zwrotny i sondę przepływu

- Króćce przyłączeniowe według DIN 11864

- Każda z linii zasilania wyposażona w zawory odcinające i zawory drenażowe, aby fazę zmieszaną odprowadzić do mobilnych zbiorników.

- Mycie pakowaczki poprzez kolektor CIP. Każdą linę do dozowników można myć niezależnie.

- Kolektor powrotu CIP niezależny dla każdej pompy pakowaczki + linii popłuczyn.

- Płukanie i chłodzenie pakowaczki poprzez kolektor wody pasteryzowanej.

- Sterylizacja pakowaczki parą wodną. Para wodna z zredukowanym ciśnieniem, przefiltrowana, odwodniona. Każdy dozownik zasilany niezależnie. Zawór bezpieczeństwa.

- Linia produktu odwadniana, bez „martwych” syfonów.

Stacja owoców

- 4 linie wsadów owocowych

- 1 o wydajności do 4.0 m³/h. Trzy pozostałe o wydajności do 1.0 m³/h

- Każda z linii wyposażona w precyzyjny układ pomiaru przepływu w pełnym zakresie 20 – 100% zakresu znamionowego.

- Każda z pomp z płukanym uszczelnieniem. Linia wody wyposażona w reduktor ciśnienia, zawór odcinający, zawory sterujące, zawór zwrotny i sondę przepływu

- Każda z pomp zasilana z 2 zbiorników. Przełączanie automatyczne. Dla każdej z beczek waga.

- Przyłącza azotu i wsadów sterylizowane parą wodą. Para wodna z zredukowanym ciśnieniem, przefiltrowana, odwodniona. Zawór bezpieczeństwa.

- Filtry gazów sterylizowane niezależnie z nadzorem temperatury i czasu.

- Przyłącza beczek sterylizowane niezależnie z nadzorem temperatury i czasu.

- Mycie z kolektora CIP, niezależne dla każdej z pomp

Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Terminy usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:

a/ 12 godzin w przypadku awaryjnego przestoju przedmiotu umowy licząc od pisemnego zgłoszenia o postoju maszyny przekazanego faksem lub e-mailem,

b/ 72 godziny, jeśli przedmiot umowy może pracować i usterka nie ma wpływu na jakość pracy.

Sprzedawca uruchomi telefoniczny serwis techniczny i gwarantuje 24 godzinną obsługę telefonu.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, to należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kody CPV:

30237280-5 — Akcesoria zasilające

31154000-0 — Zasilacze

31156000-4 — Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

31170000-8 — Transformatory

31210000-1 — Aparatura do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych

31200000-8 — Aparatura do rozdziału i sterowania energią elektryczną

- Warunki udziału w postępowaniu

- Wiedza i doświadczenie

Oferent zrealizował co najmniej 3 tego typu dostawy w ostatnich 2 latach od daty złożenia oferty.

Niezbędnym warunkiem jest odbycie wizji lokalnej w miejscu realizacji instalacji w siedzibie Zamawiającego

b. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

c. Potencjał techniczny

Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

d. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz serwisem komunikującym się języku polskim.

e. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent pozostaje w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

Na życzenie zamawiającego Oferent zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych powyżej warunków oraz umożliwienie odbycia wizyt referencyjnych/referencji pisemnych w celu ich weryfikacji. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Kryteria oceny oferty:

- Cena netto wykazana w ofercie za realizację pełnego przedmiotu zamówienia

- Gwarancja (okres gwarancji od daty odbioru końcowego)

- Warunki serwisu

- Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

- Cena netto wykazana w ofercie za realizację pełnego przedmiotu zamówienia 80%

- Gwarancja (okres gwarancji od daty odbioru końcowego) 10%

- Warunki serwisu 10%

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- Kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczane na podstawie wzoru: Kc = Cn/Co x 80% x 100 punktów, gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów

- Gwarancja (okres gwarancji od daty odbioru końcowego)

48 miesięcy – 10 punktów

36 miesięcy – 5 punktów

24 miesiące – 0 punktów

- Warunki serwisu (2 za TAK lub 0 za NIE) x 10% x 100 punktów

Serwis 24h dostępność – 2%

Komunikacja w języku polskim – 2%

Czas przyjęcia zgłoszenia – 1h – 2%

Czas naprawy:

- jeśli nie wymaga części zamiennych, to maksymalnie w ciągu 24h – 2%,

- jeśli wymaga części zamiennych to w ciągu 48h – 2%,

- Termin składania ofert: min. 30 dni tj. do dnia 19.01.2026 r.

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających.

- Termin realizacji umowy: do 30.05.2026 r.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i podpisaniu aneksu do umowy.

Zmiany zapisów umowy będą mogły być wprowadzane z powodu:

-	jeśli okaże się to konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego 	prawa po zawarciu umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych 	przepisów;

-	zmiany umownego terminu wykonania umowy lub sposobu wykonania przedmiotu 	zamówienia, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 	okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi 	odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy 
	w umownym terminie oraz na skutek zmiany zasad finansowania projektu wynikającego 
	z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami.

- Warunki ewentualnego odstąpienia od zawarcia umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, a także w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

INFORMACJA DODATKOWE:

- Postępowanie na wybór wykonawcy zamówienia w projekcie jest prowadzenie zgodnie 
z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w trybie konkursowym Załącznik nr 6: Zasada konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1, w tym 
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Zamawiający może zmienić Zapytanie ofertowe, przed upływem terminu składania ofert, 
a o zakresie zmian poinformuje w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne 
z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem swojej strony internetowej.

- Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano 
o terminie podpisania umowy.

- Przedmiotowa oferta musi spełniać wszystkie wymienione wymagania i warunki postawione 
w Zapytaniu ofertowym i przedmiocie zamówienia.

- Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofercie informacje.

- Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z Oferentami.

- Warunki płatności: Faktury: Zaliczka 30% - do 14 dni od podpisania umowy, 20% - 2 miesiące po zawarciu umowy, 30% - po dostawie przedmiotu i 20% - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Płatności w terminach 30 dni od daty wystawienia faktur.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ:

- Oferta powinna zawierać:

-	wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania 	ofertowego,

-	wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
	z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

-	informację na temat oferowanego przedmiotu zamówienia,

-	dokumentacja oraz referencje potwierdzające spełnienie warunku udziału Wiedza 
	i doświadczenie,

-	inne zgodnie ze sposobem przygotowania oferty.

- Oferty należy przesłać e-mailem na adres: pawel.wiorkowski@piatnica.com.pl