Piątnica, 2025.12.19

Zapytanie ofertowe nr 26/2025

W związku z realizacją projektu:

pt.: „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych i organizacyjnych w celu wzrostu innowacyjności i produktywności OSM Piątnica, przy zachowaniu bezpieczeństwa danych i pozytywnym wpływie na środowisko naturalne”

w ramach naboru nr KPOD.01.11-IP.06-002/23 tytuł Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację 
w przedsiębiorstwach (A2.1.1) organizowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

ogłaszamy postępowanie ofertowe na dostawę i uruchomienie 3 systemów inspekcji rentgenowskiej (X-ray) nowej generacji, wyposażonego w algorytmy Sztucznej Inteligencji (AI) do detekcji zanieczyszczeń 
o niskiej gęstości w produktach mleczarskich.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania technologiczne (Krytyczne): Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie wykorzystywało technologie Głębokiego Uczenia (Deep Learning / AI) do analizy obrazu w czasie rzeczywistym. System musi posiadać zdolność rozróżniania materiałów nie tylko na podstawie ich gęstości, ale również tekstury, kształtu i subtelnych różnic kontrastu.

Zastosowany moduł AI musi realizować specyficzne zadania detekcji w następujących obszarach:

- Tworzywa sztuczne i gumy: Wykrywanie fragmentów plastiku (twardego i miękkiego) oraz uszczelek gumowych, których gęstość jest zbliżona do gęstości badanego produktu.

- Zanieczyszczenia organiczne (Skorupiaki): Skuteczna detekcja fragmentów pancerzy, skorupek i innych twardych elementów organicznych, które w standardowym obrazie RTG zlewają się z tłem produktu.

Oczekiwana funkcjonalność System AI musi minimalizować poziom fałszywych odrzutów (False Rejects) przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej czułości na wyżej wymienione frakcje. Wymagane jest, aby system posiadał funkcjonalność ciągłego douczania się na podstawie nowych próbek zanieczyszczeń dostarczanych przez Zamawiającego.

Minimalne wymagania techniczne:

Lampa X-ray minimum 300W z filtrem Berylowym

Komputer przemysłowy z  Windows 10 lub wyższy, procesor minimum i7, 16GB RAM, dysk na dane min. 1TB

Ekran HMI – min. 17”

Urządzenie wyposażone w UPS

Detekcja:

- Gumka recepturka – cała lub jej fragmenty

- Fragmenty izolacji przewodów elektrycznych

- Fragmenty uszczelek

- Fragmenty tworzyw sztucznych

Testy:

Testy FAT/SAT: Dostawca musi przeprowadzić testy skuteczności na próbkach testowych (tzw. test cards) wykonanych z gumy, plastiku (np. Nylon, PVC) i szkła borowokrzemianowe, a nie tylko standardowej stali nierdzewnej (SUS). Dodatkowo wymagane są testy na próbkach dostarczonych Zamawiającego.

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, to należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kody CPV:

38582000-8 — Rentgenowskie urządzenia przeglądowe / inspekcyjne

- Warunki udziału w postępowaniu

- Wiedza i doświadczenie

Oferent zrealizował co najmniej 3 tego typu dostawy w ostatnich 2 latach od daty złożenia oferty.

b. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

c. Potencjał techniczny

Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

d. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz serwisem komunikującym się języku polskim.

e. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent pozostaje w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

Na życzenie zamawiającego Oferent zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych powyżej warunków oraz umożliwienie odbycia wizyt referencyjnych/referencji pisemnych w celu ich weryfikacji. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Kryteria oceny oferty:

- Cena netto wykazana w ofercie za realizację pełnego przedmiotu zamówienia

- Gwarancja (okres gwarancji od daty odbioru końcowego)

- Warunki serwisu

- Brak limitu godzin pracy na lampę X-ray oraz odbiornik x-ray

- Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

- Cena netto wykazana w ofercie za realizację pełnego przedmiotu zamówienia 70%

- Gwarancja (okres gwarancji od daty odbioru końcowego) 10%

- Warunki serwisu 10%

- Brak limitu godzin pracy na lampę X-ray oraz odbiornik x-ray 10%

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- Kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczane na podstawie wzoru: Kc = Cn/Co x 70% x 100 punktów, gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów

- Gwarancja (okres gwarancji od daty odbioru końcowego)

48 miesięcy – 10 punktów

36 miesięcy – 5 punktów

24 miesiące – 0 punktów

- Warunki serwisu (2 za TAK lub 0 za NIE) x 10% x 100 punktów

Serwis 24h dostępność – 2%

Komunikacja w języku polskim – 2%

Czas przyjęcia zgłoszenia – 1h – 2%

Czas naprawy:

- jeśli nie wymaga części zamiennych, to maksymalnie w ciągu 24h – 2%,

- jeśli wymaga części zamiennych to w ciągu 48h – 2%,

- Termin składania ofert: min. 30 dni tj. do dnia 19.01.2026 r.

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających.

- Termin realizacji umowy: do 30.04.2026 r.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i podpisaniu aneksu do umowy.

Zmiany zapisów umowy będą mogły być wprowadzane z powodu:

-	jeśli okaże się to konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego 	prawa po zawarciu umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych 	przepisów;

-	zmiany umownego terminu wykonania umowy lub sposobu wykonania przedmiotu 	zamówienia, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 	okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi 	odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy 
	w umownym terminie oraz na skutek zmiany zasad finansowania projektu wynikającego 
	z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami.

- Warunki ewentualnego odstąpienia od zawarcia umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, a także w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

INFORMACJA DODATKOWE:

- Postępowanie na wybór wykonawcy zamówienia w projekcie jest prowadzenie zgodnie 
z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w trybie konkursowym Załącznik nr 6: Zasada konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1, w tym 
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Zamawiający może zmienić Zapytanie ofertowe, przed upływem terminu składania ofert, 
a o zakresie zmian poinformuje w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne 
z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem swojej strony internetowej.

- Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano 
o terminie podpisania umowy.

- Przedmiotowa oferta musi spełniać wszystkie wymienione wymagania i warunki postawione 
w Zapytaniu ofertowym i przedmiocie zamówienia.

- Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofercie informacje.

- Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z Oferentami.

- Warunki płatności: Faktury: Zaliczka 30% - do 14 dni od podpisania umowy, 30% - 1 miesiąc po zawarciu umowy, 30% - po dostawie przedmiotu i 10% - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Płatności w terminach 30 dni od daty wystawienia faktur.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ:

- Oferta powinna zawierać:

-	wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania 	ofertowego,

-	wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
	z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

-	informację na temat oferowanego przedmiotu zamówienia,

-	dokumentacja oraz referencje potwierdzające spełnienie warunku udziału Wiedza 
	i doświadczenie,

-	inne zgodnie ze sposobem przygotowania oferty.

- Oferty należy przesłać e-mailem na adres: pawel.wiorkowski@piatnica.com.pl